Приложение 1

к постановлению администрации

Искитимского района

от 13.11.2024 № 1403

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории: проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «от с. Сосновка до Улыбино» в границах Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Параметр проекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Документация по планировке территории: проект планировки территории и проекта межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «от с. Сосновка до Улыбино» в границах Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| 2 | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Администрация Искитимского района Новосибирской области |
| 3 | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | Бюджет Искитимского района Муниципальный контракт от 26.08.2024 № 0151300021524000049 |
| 4 | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики | Вид объекта капитального строительства: сооружение. Наименование объекта капитального строительства: автомобильная дорога местного значения общего пользования Местоположение: участок автомобильной дороги «от с.Сосновка до Улыбино» (Улыбинский сельсовет Искитимский район Новосибирская область) Категория дороги – IV; Ширина земляного полотна – 15 м; Ширина проезжей части – 6 м; Ширина обочины – 2 м; Количество полос движения – 2 шт; Тип дорожной одежды – облегченный; Материал покрытия – асфальтобетон; Расчетная скорость – 80 км/ч; Начало проектируемого участка – км 0+000. Конец проектируемого участка – км 0+500. Ориентировочная площадь объекта капитального строительства - 2 га (уточняется документацией по планировке территории). |
| 5 | Населенные пункты, поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории | Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, Улыбинский сельсовет. Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области утверждена решением сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 26.09.2023 № 189. Генеральный план Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области утвержден приказом министерства строительства Новосибирской области от 05.02.2020 № 54. |
| 6 | Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории | 54:07:047404:1376 54:07:047404:1731 54:07:047404:1732 54:07:047404:1740 54:07:047404:1196 54:07:047404:1529 54:07:047404:215 Ориентировочная площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории – 7 га |
| 7 | Цель подготовки документации по планировке территории | Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. |